BEHIVE-E APP使用说明书

文档类别		<使用说明类>

文档编号		< >

版    本		<1.0>

状    态		<草稿 审核 正式>

密    级		<绝密 机密 普通>

作    者		<唐凤生>

- 编辑历史

| 编辑历史： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编辑时间 | 版本 | 作者 | 编辑内容 | 审核人 |
| 2022.11.25 | V1.0 | 唐凤生 | 初稿 |  |

目录

编辑历史	2

1. 前期准备	4

1.1. APP下载	4

1.2. 注册APP账号	4

2. 绑定设备	5

3. 手机APP	8

3.1. 首页	8

3.2. 温度设置	11

3.3. 湿度设置	11

3.4. CO2设置	12

3.5. VPD	13

3.6. Light设置	16

3.7. 日历	16

3.8. 设备列表	18

3.9. 系统设置	21

3.10. 报警相关	23

3.11. APP设置	24

前期准备

APP下载

注册APP账号

登录界面点击[快速注册]

输入用户名密码邮箱，系统会自动发送验证码到您提供的邮箱，(进邮箱收取验证码，并进行后续的注册操作)使用邮箱里的验证码(可能在垃圾邮箱)，验证后完成注册，注册成功后登录APP。

绑定设备

BeHive-E设备插上网线，选择QR Code，按确认键。

在上方获取到设备二维码后，打开手机APP，点右上角进入扫一扫页面并扫描上方的二维码。

扫码或手动添加后，点击“设备未绑定”：

输入设备名称，选择设备区域，点确定即可绑定成功。

手机APP

首页

打开APP，显示设备列表，点击打开BEHIVE-E设备，进入设备首页。

A：点击设备名称可修改设备名称及区域。

B：到设备的信息设置页面。

C：跳转到报警列表页 有未读报警信息时右上角将显示红点。

D：显示设备型号，设备当前时间，白天黑夜。

E：检修模式。

F：设备的各项实时参数值。

G：显示设备列表。

H：日历开启的时候，这里将显示当前配方，已经执行到第几周第几天。

I：显示该设备的温度值，点击可以到温度设置页。

J：显示该设备的湿度值，点击可以到湿度设置页。

K：显示该设备的CO2浓度值，点击可以到CO2设置页。

L：显示该设备的VPD，点击可以到VPD详情页。

M：显示该设备的光照值，点击可以到灯光线路设置页。

(I~M)：报警时背景变红，右上角将显示H或L，表示高报警或低报警。

向下滚动该界面可以查看该设备的历史数据。

点击[View All]可进入横屏查看，并可按日/周/月查看。

温度设置

点击首页[Temp]进入温度设置页面。

制冷目标值 与 制热目标值 差值必须 >= 温度Deadband*2

制冷条件：当温度值 >= 制冷目标温度时开启，

当温度值 <= 制冷目标温度 - Deadband时关闭。

制热条件：当温度值 <= 制热目标温度时开启，

当温度值 >= 制热目标温度 + Deadband时关闭。

制冷及除湿锁定：只有使用排气扇进行制冷和除湿控制时选中。

湿度设置

点击首页[Humid]进入湿度设置页面。

除湿条件：当湿度 >= 除湿目标值时开启，

当湿度 <= 除湿目标值 - Deadband时关闭。

加湿条件：当湿度 <= 加湿目标值开启，

当湿度 >= 加湿目标值 + deadband时关闭。

CO2设置

点击首页[CO2]进入CO2设置页面。

PPM UP只在白天生效。

PPM UP时可选择是否是Fuzzy Logic模式。

CO2及制冷锁定：只在使用排气扇制冷时选中。

CO2及除湿锁定：只在使用排气扇除湿时选中。

CO2 UP条件：当CO2值 <= PPM UP目标值时开启，

当CO2值 >= PPM UP目标值 + CO2 Deadband时关闭。

CO2修正值：当CO2值与标准仪器测量不一致需要校准的时候需要修正，设置修正值后，CO2实时值为CO2传感器值+修正值。

VPD

点击首页[VPD]进入VPD页面。

点击[VPD Chart]进入VPD图表页可作为参考值。

Light设置

点击首页[Light]进入Light页面，包含线路1设置及线路2设置。

线路设定: 可以选择对线路1设置或线路2进行灯光设置

灯光类型：LED、HID。其中HID模式可设置HID Delay。

工作模式：By Schedule及By Recycle。

By Schedule：可设置几点开，几点关。每天循环。最多可设置12组定时器。

By Recycle：可设置第一次开启时间，开启时长，关闭时长。

控制模式：POWER、AUTO DIMMING。其中AUTO DIMMING只有Line1才有。

自动调温温度：当温度超过设置值时，灯具自动调整为设置值的一半输出，如果调整后低于40%，将设为40%

关闭温度：当温度超过设置值时，自动关闭。

日晖控制：模拟日升日落持续时间。

日历

日历控制总开关，On时日程生效。

设置日程开始时间

点击增加生长阶段：选择配方，输入持续天数。

点击右上角[Recipe]进入配方列表页面。点新增配方，点删除配方。

点击配方进入配方设置页面：

可设置配方名称、配方颜色、温度、CO2、湿度、Line1、Line2等。

设备列表

首页点击[Device]进入设备列表。

设备掉线时背景变灰，掉线设备支持长按2秒删除。

常开常关时右上角显示M-ON及M-OFF。

设备工作时将显示相应的工作状态。

点击设备进入设备设置页面:

A：灯光设备/温度设备/湿度设备/CO2设备可点击进入相关的设置页。

B：点击设备名称，可修改设备名称，名称规则为最多5个字符，且只支持英文数字及下划线。

C：设备功能类型，如果设备接在Smart Socket-4、Dry Contact-4、Control Board-12上，点击可更改端口功能类别。

D：点击可直接设备定位，定位成功时设备会持续慢闪1分钟。

E：手动开，选中后将直接开启N秒，N秒后恢复自动。

F：手动关，选中后关闭设备。

Hot Start Delay：除湿设备、制冷设备、制热设备可选。

定时设备可设置By Schedule/By Recycle。

By Schedule：可设置几点开，几点关。每天循环。最多可设置12组定时器。

By Recycle：可设置第一次开启时间，开启时长，关闭时长。

Hvac设备设置界面：

A：HVAC手动开模式有两种：Cooling、Heating。

B：可选择风扇是否常开，选中就是常开, 未选中是自动。

C：HVAC模式：Conventional、Heat PUM O、Heat PUM B。

系统设置

设备首页点击右上角，进入系统设置页面。

A：可解绑设备。

B：点击可根据C设置的时区从云端同步时间至设备。

C：设置设备所在的时区。

D：On时每次设备上线时将自动根据C设置的时区从从云端同步时间至设备。

E：设置设备时间。

F：白天黑夜定义：By Photocell/By Time。

By Photocell：根据设置的Photocell Sensitivity，与当前的Light Intensity比较，大于等于时是白天，其它是夜晚。

By Time：设置白天起始时间，晚上起始时间。

G：死区值设置：可设置温度、湿度、CO2死区值。

H：检修模式，选中后所有设备将停止工作，只监测数据。同时首页将会显示检修标志。

报警相关

首页点击进入报警列表页。

A：点击进入报警设置页面，可对温度、湿度、CO2等报警开关及报警上下限设置。

B：标记全部已读，点击后所有信息将全部已读。

C：下拉可按设备，温度，湿度，CO2等过滤相关报警信息。

D：有红点时表示信息未读，点击后已读，红色标记将消失。

报警设置页面：

A:对应模块报警开关。

B:对应模块报警最低值，低于或等于该值且开关开启，则发出该报警。

C:对应模块报警最高值，高于或等于该值且开关开启，则发出该报警。

APP设置

打开APP，点击最下方进入APP设置页面。

个人资料: 用户的个人信息

语言: 可根据用户的需求选择软件的语言

温度单位: 可根据用户的需求选择温度单位

EC单位: 可根据用户的需求选择EC单位

时间格式:可根据用户的需求选择时间格式

消息开关：打开时有报警信息将会发向用户发送邮件。